| [안전포인트] - 발판 미고정 - 사다리 벌어짐 - 사다리 전도 - 작업자 추락 - 기구 고정 불량시 자재 낙하 | [업무 흐름도] 사다리 설치 전선 입선 기구 설치 기구 고정상태 확인 | [관련서류] |
| --- | --- | --- |

- 목적

천정면 전선입선 및 기구 설치시 안전기준을 정하여 안전사고 사전예방

- 적용범위

BNCP CIVIL 현장에 적용한다.

- 용어의 정의

3-1. 사다리

- 우마형 사다리 : 정상부에 작업자가 설수 있도록 평탄발판 설치된 사다리

- A형 사다리 : 양쪽 발판에 작업자가 설수 있도록 계단식 발판이 설치된 사다리

3-2. 전선입선

- Ceiling내 매립된 배관에 전선을 넣는 작업

3-3. 기구설치

- 조명기구를 설치

- 책임과 권한

4-1. 협력업체 소장

- 전선입선 및 기구설치시 안전에 대한 책임을 진다.

4-2. 관리감독자(한화)

- 전선입선 및 기구설치에 대한 정보를 HSE팀에 공지한다.

- 협력업체 및 근로자에게 안전한 작업을 지시한다.

- 전선입선 및 기구설치 시 안전작업을 위한 확인점검을 실시한다.

- 불안전한 작업에 대하여 작업 중지 할 수 있다.

- 작업순서(절차) 및 안전기준

5-1. 사다리 설치

| (A형 사다리 설치) |  |
| --- | --- |

- 작업위치의 바닥 평탄상태 확인한다.

(평탄치 않을 시 바닥평탄작업을 수행 후 사다리를 설치하며 고정상태 확인한다.)

- 안전점검사항

벌어짐 방지장치 : 파손, 탈락, 고정 상태

발판 미끄럼 방지장치 : 바닥 고무패드 마모여부

발판 : 고정상태

- A형 사다리 사용 시에는 최상부에서의 작업을 금지하고, 2인 1조 작업을 원칙으로 한다.

5-2. 전선입선 및 기구 설치

| <전선 입선 작업> | <등기구 설치 작업> |
| --- | --- |

- 안전 보호구(안전모, 안전화)를 착용하며 턱끈을 조인상태에서 작업한다.

- 공구전달 및 주작업자 사다리 전도방지를 위한 보조 작업자를 배치하여

작업하며 단독작업 금지한다.

- 안전점검 사항

- 천정 작업위치 중앙에 사다리를 설치하여 작업자의 전도방지

- 사다리 위에서 몸의 균형을 유지

- 우마 사다리 발판 폭이 400mm 이상인 기성품을 사용

- A형 사다리의 최상층부에 서서 작업금지

5-3. 기구고정 상태 확인

<기구 고정상태 확인>

- 작업 완료 후 기구의 고정상태를 확인하여 기구낙하에 의한 제 3자의 피해를 방지한다.

- 안전점검 사항

- 셋트앙카 및 기구의 설치 및 고정상태 확인

- 조명램프와 Cover의 고정상태 확인

- 기구와 천정면의 수평수직 상태 확인

- 건설기계 기본 안전장치(Side mirror, Warning light, Reverse alarm) 부착하고 확인 후 작동한다. - A형 사다리 사용 전 파손 여부를 확인하고, 최상부 작업 및 단독작업을 금지한다. - 작업용 우마의 발판 폭은 40cm 이상을 사용한다. - 전기 공도구는 접지 및 방호덮개 설치 및 전원선 피복의 훼손 여부를 확인한다.

KEY POINT